分析传统“高速路收费系统” 或者 “车库收费系统”中存在的问题，以解决“不停车收费，提高通行效率”为主要目标，提出至少2种可选的系统解决方案。

“高速路收费系统” 或者 “车库收费系统”人工收费，耗费大量人力物力，且每次收费耗费时间，效率低。

方案1；基于射频识别的ETC系统。

方案2：基于视频识别（车牌识别）的无感支付系统。

说明每种方案中构成要素（如包括哪些设备，软件），它们之间的通讯或连接方式，作用、每种方案的优缺点等？

方案1：

构成要素：

硬件：自动栏杆，路侧单元（接收标签信号），车道控制器（核心处理单元），车辆识别器，安装在车上的电子标签（唯一识别单元），费用显示器

软件：车道控制器软件，费用计算软件，发行与管理系统

通讯连接方式：广域网，短程无线通信

优点：技术成熟，速度块

缺点：用户需要预先安装车载设备，有初始成本

方案2：

构成要素：

硬件：高清摄像机，自动栏杆，车辆识别器，边缘计算终端/工控机：部署在本地，用于实时运行车牌识别算法

软件：车牌识别算法，费用计算软件，收费站管理平台

通讯连接方式：互联网

优点：无需用户安装额外设备，部署灵活

缺点：识别易受环境影响

说明每种方案中软件的边界和大致范围是什么？

方案1：

车道控制器软件

边界：始于路侧单元读取到电子标签数据，止于道闸抬起/落下并完成一次交易日志的记录。

大致范围：设备驱动与控制，交易逻辑处理，本地日志记录

费用计算软件

边界：接收来自成千上万个车道控制软件的请求，处理清分结算，并与银行系统交互。

大致范围：用户账户管理，交易处理与认证，清分结算

方案2：

车牌识别算法

边界:输入是单帧车辆图像或视频流，输出是结构化的车牌号码字符串和可信度，只提供识别结果。

大致范围：识别用户车牌

费用计算软件

边界：输入用户起始地点和终止地点，输出用户费用

大致范围：计算用户费用

收费站管理平台

边界：始于接收来自边缘终端的“入场”或“出场”事件（包含车牌号），止于完成扣款并向下达“开闸”指令。

大致范围：车牌-账户绑定管理，支付管理