32位矩阵乘法（数据为8位有符号数）：

代码：

module MatrixMultiplierTop (

input clk,

input rst,

output [15:0] result

);

wire signed [7:0] ramA_data, ramB_data, ramD_data;

wire signed [15:0] mac_result;

wire [10:0] addrA, addrB, addrC, addrD;

wire write_enable_c, write_enable_d;

// RAM A

RAMA ramA (

.clk(clk),

.addr(addrA),

.din(8'd0),

.we(1'b0),

.dout(ramA_data)

);

// RAM B

RAMB ramB (

.clk(clk),

.addr(addrB),

.din(8'd0),

.we(1'b0),

.dout(ramB_data)

);

// RAM D

RAMD ramD (

.clk(clk),

.addr(addrD),

.din(ramA_data + ramB_data), // A + B

.we(write_enable_d),        // 写使能

.dout(ramD_data)

);

// 输出缓存 RAM

RAMC ramC (

.clk(clk),

.addr(addrC),

.din(mac_result),

.we(write_enable_c),

.dout(result)

);

// 矩阵乘法控制逻辑

MatrixMultiplierRAM  multiplier (

.clk(clk),

.rst(rst),

.ramA_data(ramA_data),

.ramB_data(ramB_data),

.mac_result(mac_result),

.addrA(addrA),

.addrB(addrB),

.addrC(addrC),

.write_enable(write_enable_c)

);

// 矩阵加法控制逻辑

MatrixAdder adder (

.clk(clk),

.rst(rst),

.addrA(addrA),

.addrB(addrB),

.addrD(addrD),

.write_enable(write_enable_d)

);

endmodule

module RAMA (

input clk,

input [10:0] addr,

input [15:0] din,

input we,

output reg [15:0] dout

);

reg [15:0] ram [0:1023];

initial begin

$readmemh("matrix_A.mem", ram);

end

always @(posedge clk) begin

if (we) begin

ram[addr] <= din;

end else begin

dout <= ram[addr];

end

end

endmodule

module RAMB(

input clk,

input [10:0] addr,

input [15:0] din,

input we,

output reg [15:0] dout

);

reg [15:0] ram [0:1023];

initial begin

$readmemh("matrix_B.mem", ram);

end

always @(posedge clk) begin

if (we) begin

ram[addr] <= din;

end else begin

dout <= ram[addr];

end

end

endmodule

module RAMC (

input clk,

input [10:0] addr,

input [15:0] din,

input we,

output reg [15:0] dout

);

reg [15:0] ram [0:1023];

always @(posedge clk) begin

if (we) begin

ram[addr] <= din;

end else begin

dout <= ram[addr];

end

end

endmodule

module RAMD (

input clk,

input [10:0] addr,

input signed [7:0] din,

input we,

output reg signed [7:0] dout

);

reg signed [7:0] ram [0:1023];

always @(posedge clk) begin

if (we) begin

ram[addr] <= din;  // 写数据

end else begin

dout <= ram[addr]; // 读数据

end

end

endmodule

module MatrixMultiplierRAM (

input clk,                 // 时钟信号

input rst,                 // 复位信号

input [7:0] ramA_data,     // RAM A 数据输出

input [7:0] ramB_data,     // RAM B 数据输出

output reg [15:0] mac_result,  // 结果输出

output reg [10:0] addrA,    // RAM A 访问地址

output reg [10:0] addrB,    // RAM B 访问地址

output reg [10:0] addrC,   // 缓存 RAM 地址

output reg write_enable    // 缓存 RAM 写使能

);

reg [5:0] row, col, k;   // 行、列索引和累加索引

always @(posedge clk or posedge rst) begin

if (rst) begin

row <= 0;

col <= 0;

k <= 0;

addrA <= 0;

addrB <= 0;

addrC <= 0;

write_enable <= 0;

end

else begin

if (k < 32) begin

// 生成 RAM 访问地址

addrA <= row * 32 + k;  // A 的第 row 行第 k 列

addrB <= k * 32 + col;  // B 的第 k 行第 col 列

// 累加部分乘积

mac_result <= mac_result + ramA_data * ramB_data;

k <= k + 1;

end

else begin

// 写入结果到输出缓存 RAM

addrC <= row * 32 + col;  // C 的第 row 行第 col 列

write_enable <= 1;

// 更新行列索引

if (col < 31) begin

col <= col + 1;

end

else if (row < 31) begin

col <= 0;

row <= row + 1;

end

else begin

// 计算完成

row <= 0;

col <= 0;

end

// 重置累加器

k <= 0;

mac_result <= 0;

write_enable <= 0;

end

end

end

endmodule

module MatrixAdder (

input clk,

input rst,

output reg [10:0] addrA,   // RAM A 的地址

output reg [10:0] addrB,   // RAM B 的地址

output reg [10:0] addrD,   // RAM D 的地址

output reg write_enable    // RAM D 的写使能

);

reg [5:0] row, col;  // 行列索引

always @(posedge clk or posedge rst) begin

if (rst) begin

row <= 0;

col <= 0;

addrA <= 0;

addrB <= 0;

addrD <= 0;

write_enable <= 0;

end else begin

// 地址生成逻辑

addrA <= row * 32 + col;

addrB <= row * 32 + col;

addrD <= row * 32 + col;

// 写使能高电平

write_enable <= 1;

// 更新行列索引

if (col < 31) begin

col <= col + 1;

end else if (row < 31) begin

col <= 0;

row <= row + 1;

end else begin

// 完成整个矩阵运算

row <= 0;

col <= 0;

write_enable <= 0;

end

end

end

endmodule

编写verilog仿真文件进行验证：

module MatrixMultiplierTop_tb;

reg clk;

reg rst;

wire [15:0] result;

MatrixMultiplierTop uut (

.clk(clk),

.rst(rst),

.result(result)

);

// 时钟生成

always begin

#5 clk = ~clk;

end

// 文件指针声明

integer file;

integer addr;  // 地址变量，用于读取 RAM 内容

reg [7:0] ramD_data;  // 用于保存 RAM D 的数据

reg [15:0] ramC_data; // 用于保存 RAM C 的数据

initial begin

// 打开文件用于保存仿真结果

file = $fopen("simulation_result.txt", "w");

if (!file) begin

$display("Error: Failed to open file for writing.");

$finish;

end

// 初始化信号

clk = 0;

rst = 1;

#10 rst = 0;

// 等待仿真完成

#5000;

// 验证 A + B 的结果（RAM D）

$display("Reading RAM D (A + B results)...");

for (addr = 0; addr < 1024; addr = addr + 1) begin

ramD_data = uut.ramD.ram[addr];  // 直接读取 RAM D 的内容

$fwrite(file, "RAM D Address %0d: Data %0d\n", addr, ramD_data);

end

// 验证 A * B 的结果（RAM C）

$display("Reading RAM C (A * B results)...");

for (addr = 0; addr < 1024; addr = addr + 1) begin

ramC_data = uut.ramC.ram[addr];  // 直接读取 RAM C 的内容

$fwrite(file, "RAM C Address %0d: Data %0d\n", addr, ramC_data);

end

// 关闭文件

$fclose(file);

$finish;  // 结束仿真

end

endmodule

代码中使用

initial begin

$readmemh("matrix_A.mem", ram);

end

来初始化矩阵A和B

利用matlab来生成.mem文件和对结果进行验证

% 创建随机矩阵 A 和 B

A = randi([-128, 127], 32, 32, 'int8'); % 矩阵 A

B = randi([-128, 127], 32, 32, 'uint8');  % 矩阵 B

% 检查输出路径

output_dir = '.';  % 输出路径（当前目录）

if ~exist(output_dir, 'dir')

mkdir(output_dir);

end

% 将矩阵 A 保存为 .mem 文件

fid_A = fopen(fullfile(output_dir, 'matrix_A.mem'), 'w');

for i = 1:32

for j = 1:32

fprintf(fid_A, '%02X\n', A(i, j));  % 将每个元素以两位十六进制格式写入文件

end

end

fclose(fid_A);

% 将矩阵 B 保存为 .mem 文件

fid_B = fopen(fullfile(output_dir, 'matrix_B.mem'), 'w');

for i = 1:32

for j = 1:32

fprintf(fid_B, '%02X\n', B(i, j));  % 将每个元素以两位十六进制格式写入文件

end

end

fclose(fid_B);

% 计算 A + B

D = A + B;

% 计算 A * B

C = int16(D) * int16(B);  % 使用 A + B 的结果作为输入

% 验证 Verilog 仿真输出

sim_result_file = 'simulation_result.txt';

if exist(sim_result_file, 'file')

% 打开仿真输出文件

fid = fopen(sim_result_file, 'r');

sim_data = textscan(fid, '%s %d: %s %d');  % 提取仿真输出数据

fclose(fid);

% 提取地址和数据

addresses = sim_data{2};  % 提取地址

results = sim_data{4};    % 提取结果数据

% 重塑为矩阵形式

RAM_D = reshape(results(1:1024), [32, 32]);   % A + B 的结果

RAM_C = reshape(results(1025:end), [32, 32]); % A * B 的结果

% 验证 A + B

if isequal(D, RAM_D)

disp('A + B results match!');

else

disp('Mismatch in A + B results.');

end

% 验证 A * B

if isequal(C, RAM_C)

disp('A * B results match!');

else

disp('Mismatch in A * B results.');

end

else

error('Simulation result file not found.');

end