# 作业6

题目：根据以下核心代码，写出完整模块并生成电路，进行分析，体会：同步和异步，上升沿和下 降沿触发，体会为什么会生成触发器。写成分析报告。

1）always  @(posedge clk) begin

if(!rst_n) begin test_r <= 1;

end

else begin

test_r <= in;

end end

2）always  @(negedge clk) begin

if(!rst_n) begin test_r <= 1;

end

else begin

test_r <= in;

end end

3）always  @(posedge clk or  negedge rst_n) begin if(!rst_n) begin

sd_init_flag_r <= 1'b0; //复位初始化

end

else begin

if(in)

sd_init_flag_r <= 1;//初始化完成

end end

assign test = sd_init_flag_r;

4)always  @(posedge clk or negedge rst_n) begin

if(!rst_n) begin

sd_init_flag_r <= 1'b0;

end

else begin

if(in)

sd_init_flag_r <= 1;

else

sd_init_flag_r <= 0;

end

end;

同步复位： 同步复位是指与时钟信号同步的复位信号。也就是 说，复位信号仅在时钟的边沿到来时才有效。如果没有时钟边 沿，无论复位信号如何变化， 电路也不会进行复位操作。 同步 复位保证了信号是与时钟同步变化的，有利于保证时序的稳定 性。

异步复位 :异步复位是指无论时钟到来与否，只要复位信号有效 就会执行复位操作的信号。但是，异步复位会导致复位信号与  时钟信号之间没有明确的时序关系，并且复位信号容易受到外  部因素的干扰，产生意想不到的复位操作。

1.代码

`timescale 1ns / 1ps

module pro1(

input rst_n, input clk,

input in,

output reg test_r, );

always  @(posedge clk) begin

if (!rst_n) begin test_r <= 1;

end

else begin

test_r <= in;

end end

endmodule

RTL电路图

## 分析：

可以看到电路被综合成了一个多路选择器和一个D触发器。每个时钟上升沿会更新test_r的值，除非 复位信号有效。复位操作只在时钟上升沿到来进行所以是同步复位。

## 2.完整代码

module pro2(

input rst_n, input clk,

input in,

output reg test_r );

always  @(negedge clk) begin

if(!rst_n) begin test_r <= 1;

end

else begin

test_r <= in;

end

end

endmodule

RTL 电路图

### 分析

时钟信号是下降沿触发，vivado自动优化将电路实现为异步复位并生成了FDSE 触发器（带异步设   置的触发器)。触发器的功能是存储和保持状态 ，test_r的值在每个时钟下降沿会更新，若rst_n为 低则触发器会将test_r置为1。若rst_n值为高则test_r会在每个时钟下降沿采样in值并保持该值   直到下一个时钟或复位信号有效。

## 3.完整代码

`timescale 1ns / 1ps

module pro4( input clk,

input in,

input rst_n, output test,

output reg sd_init_flag_r

);

always  @(posedge clk or  negedge rst_n) begin

if(!rst_n) begin

sd_init_flag_r <= 1'b0; //复位初始化

end

else begin

if(in)

sd_init_flag_r <= 1;//初始化完成

end end

assign test = sd_init_flag_r; endmodule

RTL 电路图

### 分析

异步复位，复位信号为低电平时立即复位。 sd_init_flag_r在时钟上升沿更新，且在非复位状态非 上升沿保持其值，所以生成了触发器。test是直接输出的，通过组合逻辑与sd_init_flag_r值保   持一致。

## 4.完整代码

`timescale 1ns / 1ps

module pro3(input clk,input rst_n,input in,output reg sd_init_flag_r); always  @(posedge clk or  negedge rst_n) begin

if(!rst_n) begin

sd_init_flag_r <= 1'b0; //复位初始化

end

else begin

if(in)

sd_init_flag_r <= 1;//初始化完成

else

sd_init_flag_r <= 0;

end

end

endmodule

RTL电路图

### 分析

这是一个异步复位，复位是低电平有效。在复位信号为低电平时会立即执行复位操作。而每次时钟   上升沿时（复位信号无效） sd_init_flag_r的值会随in值变化而变化直到下一个时钟上升沿到来， 期间值保持不变，所以生成了触发器。