代码

module ArrayMultiplier_16bit (

input [15:0] A,   // 16-bit input A

input [15:0] B,   // 16-bit input B

output [31:0] P   // 32-bit output P (Product)

);

reg [31:0] put[0:15]; // Intermediate partial products

integer i;

always @(*) begin

// 清除部分积

for (i = 0; i < 16; i = i + 1)

put[i] = 0;

// 生成部分积

for (i = 0; i < 16; i = i + 1)

put[i] = (A[i] == 1'b1) ? (B << i) : 0;

end

// 将部分积相加得到最终结果

assign P = put[0] + put[1] + put[2] + put[3] + put[4] + put[5] + put[6] + put[7] +

put[8] + put[9] + put[10] + put[11] + put[12] + put[13] + put[14] + put[15];

endmodule

仿真代码

`timescale 1ns / 1ps

module testbench;

reg [15:0] A;

reg [15:0] B;

wire [31:0] P;

// 实例化被测试的模块

ArrayMultiplier_16bit uut (

.A(A),

.B(B),

.P(P)

);

initial begin

$monitor("Time = %0t | A = %h, B = %h, P = %h", $time, A, B, P);

// 测试案例1

A = 16'h0003;

B = 16'h0004;

#10;

// 测试案例2

A = 16'hFFFF;

B = 16'hFFFF;

#10;

// 测试案例3

A = 16'h0000;

B = 16'h000A;

#10;

// 测试案例4

A = 16'hABCD;

B = 16'h1234;

#10;

// 结束模拟

$stop;

end

endmodule