《数字逻辑》实验报告

| 姓名 |  |  |  | 年级 |  | 2023级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学号 |  |  |  | 专业、班级 |  |  |
| 实验名称 | 实验三．多路选择器 |  |  |  |  |  |
| 实验时间 | 2024.10.8 |  | 实验地点 |  | DS1410 |  |
| 实验成绩 |  |  | 实验性质 |  | □验证性 ☑设计性 □综合性 |  |
| 教师评价： □算法/实验过程正确； □源程序/实验内容提交 □程序结构/实验步骤合理； □实验结果正确； □语法、语义正确； □报告规范； 评语： 评价教师签名（电子签名）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、实验目的 通过实验，学会多路选择器的功能，以及使用 Block Design 和 verilog HDL 语言设计多路选择器。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、实验项目内容 1. 分别使用 Block Design 设计方法和Verilog HDL语言编写代码的方式设计一个一位 4 选 1 多路选择器，并通过写仿真文件、看 RTL 电路图、下载到板子验证其正确性。 2. 使用 Verilog HDL 语言的行为描述方法设计一个 3 位数据的 4 选 1 多路选择器。 3.比较两种方法在RTL电路图、仿真波形等方面的异同。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、实验设计 1.block design设计： （1）实验原理： Block design设计方案使用三个二选一多路选择器拓展实现四选一多路选择器。输入信号为in0,in1,in2,in3,s0,s1，输出信号为ou1。 - 原理图： 图1 block design 设计图 - 真值表 S1（SW15）; S0（SW14）; ou1. 0; 0; In0(SW2~SW0). 0; 1; In1(SW5~SW3). 1; 0; In2(SW8~SW6). 1; 1; In3(SW11~SW9). 图2 Block Design 实现的真值表 - RTL电路图 图3 Block Design 实现的RTL 电路图 2.Verilog HDL 语言实现 （1）实验原理： 四选一多路选择器 组合逻辑表达式： ou1=sw14&sw15&in0+sw14&¬sw15&in1+¬sw14&sw15&in2+¬sw14&¬sw15&in3 逻辑语言实现： always @(in0 or in1 or in2 or in3 or sel) case(sel) 2'b00:out=in0; 2'b01:out=in1; 2'b10:out=in2; 2'b11:out=in3; default:out=3'bx; - 真值表（同图2） - 电路图： 图4 Verilog HDL实现的电路图 |
| - 实验过程或算法 1.Block Design 设计 （1）block design核心算法： `timescale 1 ps / 1 ps module mux4x1 (in0, in1, in2, in3, ou1, s0, s1); input [2:0]in0; input [2:0]in1; input [2:0]in2; input [2:0]in3; output [2:0]ou1; input s0; input s1; wire [2:0]in0_1; wire [2:0]in1_1; wire [2:0]in2_1; wire [2:0]in3_1; wire [2:0]mux2x1_wrapper_0_c1; wire [2:0]mux2x1_wrapper_1_c1; wire [2:0]mux2x1_wrapper_2_c1; wire s0_1; wire s1_1; assign in0_1 = in0[2:0]; assign in1_1 = in1[2:0]; assign in2_1 = in2[2:0]; assign in3_1 = in3[2:0]; assign ou1[2:0] = mux2x1_wrapper_2_c1; assign s0_1 = s0; assign s1_1 = s1; mux4x1_mux2x1_wrapper_0_0 mux2x1_wrapper_0 (.a1(in0_1), .b1(in1_1), .c1(mux2x1_wrapper_0_c1), .s({s0_1,s0_1,s0_1})); mux4x1_mux2x1_wrapper_1_0 mux2x1_wrapper_1 (.a1(in2_1), .b1(in3_1), .c1(mux2x1_wrapper_1_c1), .s({s0_1,s0_1,s0_1})); mux4x1_mux2x1_wrapper_2_0 mux2x1_wrapper_2 (.a1(mux2x1_wrapper_0_c1), .b1(mux2x1_wrapper_1_c1), .c1(mux2x1_wrapper_2_c1), .s({s1_1,s1_1,s1_1})); endmodule - Simulation 代码 `timescale 1ns / 1ps module mux4x1_sim( ); reg [2:0] in0=3'b000; reg [2:0] in1=3'b001; reg [2:0] in2=3'b010; reg [2:0] in3=3'b011; reg s1=0; reg s0=0; wire [2:0] ou1; mux4x1_wrapper u(.in0(in0),.in1(in1),.in2(in2),.in3(in3),.ou1(ou1),.s0(s0),.s1(s1)); initial begin #200 s0=1; #200 begin s1=1;s0=0;end; #200 s0=1; end endmodule - 波形图 图5行为仿真波形图 - 查看RTL电路图 - Run Synthesis、Run Implementation - 配置IO口 图6 Block Design 实现配置相关IO口 - 生成比特流文件 - 烧录到FPGA中 - 在开发板中验证结果 功能正常，结果正确，符合真值表，验证成功 图7验证结果 2.使用Verilog HDL 语言实现 （1）核心代码： module mux_4_1(out,in0,in1,in2,in3,sel); output [2:0]out; input [2:0] in0,in1,in2,in3; input [1:0] sel; reg [2:0]out; always @(in0 or in1 or in2 or in3 or sel) case(sel) 2'b00:out=in0; 2'b01:out=in1; 2'b10:out=in2; 2'b11:out=in3; default:out=3'bx; endcase endmodule - simulation 代码： timescale 1ns / 1ps module mux_4_1_sim( ); reg [2:0] in0=3'b001; reg [2:0] in1=3'b010; reg [2:0] in2=3'b011; reg [2:0] in3=3'b111; reg [1:0] sel=2'b00; wire [2:0] out; mux_4_1 u(.in0(in0),.in1(in1),.in2(in2),.in3(in3),.sel(sel),.out(out)); initial begin #200 sel=2'b01; #200 sel=2'b10; #200 sel=2'b11; end endmodule - 波形图 图 8 Verilog HDL 实现行为仿真图 - RTL分析： 图 9 Verilog HDL语言实现RTL电路图 - Run Synthesis,Run Implementation - 配置IO口 - 生成比特流文件 - 烧录到FPGA板中 - 上板验证 功能正常，结果正确，符合真值表，验证成功 图10 Verilog HDL 实现上板验证结果 |  |  |  |  |  |  |
| 五、实验过程中遇到的问题及解决情况 1.在使用全英文界面的设计软件时，遇到复杂的操作提示和参数设置难以理解。 解决情况：我利用在线翻译工具对操作提示进行整句翻译，同时也通过查阅相关教程和文档中的专业术语表，逐步理解了软件的操作方法和参数设置。 2.在学习使用Verilog HDL进行硬件设计时，由于不熟悉语法规则，导致编写代码效率低下且错误频发。 解决情况：我通过参加培训课程、阅读相关书籍和在线教程，逐步掌握了Verilog HDL的语法和编程技巧。同时，我也经常与经验丰富的同学交流心得和分享经验，从而提高了自己的编程能力。 3.在设计电路时，按照规范配置了IO口，但在生成配置文件时却出现了错误。 解决情况：我仔细检查了IO口的配置参数，包括电平标准、管脚电压和驱动能力等，确保它们与硬件要求相匹配。同时，我也检查了配置文件生成过程中的其他设置，最终成功解决了问题。 4.IP封装后调用出错不知道出错原因，且改动IP核内容却不知道如何更新IP核 。 解决情况：封装IP核前一定要先验证其正确性，逐步排错。查阅网上资料或询问同学得以解决。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、实验结果及分析和（或）源程序调试过程 1.实验结果： 用block design 和Verilog HDL 语言成功在开发板上实现四选一多路选择器功能： 2.得到两种方法下的RTL电路图、仿真波形图，对其分析异同： （1）仿真波形图 二者得到的波形图一致，为： - RTL电路图： Block Design 实现的RTL电路分为四级，Verilog HDL实现的RTL电路分为两级，显然后者效果更佳，运行速度更快。 图11 Verilog HDL 语言实现RTL电路图 图12 Block Design 实现的RTL电路图 七、小组分工情况说明 文艺：主要负责Verilog和block design两种方式实现四选一多路选择器、仿真波形、RTL电路图观测、上版验证。 ：主要负责编写实验报告，辅助完成block design方式实现四选一多路选择器、仿真波形、RTL电路图观测、上版验证。 吴怡：辅助完成Verilog方式实现四选一多路选择器、仿真波形、RTL电路图观测、上版验证。 |  |  |  |  |  |  |