《数字逻辑》实验报告

| 姓名 |  |  |  | 年级 |  | 2023级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学号 |  |  |  | 专业、班级 |  |  |
| 实验名称 | 实验十四 存储器实验 |  |  |  |  |  |
| 实验时间 | 2024.11.08 |  | 实验地点 |  | DS1410 |  |
| 实验成绩 |  |  | 实验性质 |  | ☑验证性 □设计性 □综合性 |  |
| 教师评价： □算法/实验过程正确； □源程序/实验内容提交 □程序结构/实验步骤合理； □实验结果正确； □语法、语义正确； □报告规范； 评语： 评价教师签名（电子签名）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、实验目的 1.掌握随机存储器原理，学会FPGA内部存储器控制器的设计方法。 2.掌握单端口与双端口RAM(随机存储器)设计与实现。 3.掌握FIFO (先入先出存储队列)设计与实现。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、实验项目内容 1、利用BASYS3片内存储器单元实现单端口RAM设计(带异步读和同步读两种模式),在时钟(c1k).上升沿,采集地址(addr)、输入数据(data_ in)、执行相关控制信息。当写使能(we) 有效，则执行写操作，否则执行读取操作。同步与异步设计仅针对读操作:对于异步RAM 而言，读操作为异步，即地址信号有效时，控制器直接读取RAM阵列;对于同步RAM而言，地址信号在时钟上升沿被采集。并保存在寄存器中，然后使用该地址信号读取RAM阵列。 2、 实现双端口(同步与异步)RAM设计,相对于单端口RAM而言，双端口RAM存在两个存取端口,并且可独立进行读写操作，具有自己的地址(addr_ a、addr_ b)、数据输入(din_ a、din_ b) /输出端口(dout_ _a、dout_ b)以及 3、实现FIFO设计,FIFO由存储单元队列或阵列构成,和RAM不同的是FIFO没有地址，第一个被写入队列的数据也是第-一个从队列中读出的数据。 |  |  |  |  |  |  |
| - 实验设计 实验原理： RAM(random access memory)又称“随机存储器”，存储单元的内容按需要随意取出或者存入，速度很快，但断电时将丢失数据，所以一般被作为临时数据的存储媒介。Basys3开发板上拥有1,800Kbits快速RAM块，可以根据需求定制ROM、RAM或者FIFO。 1.单端口RAM设计(带异步读和同步读两种模式) 在时钟(clk)上升沿,采集地址(addr)、输入数据(data_in)、执行相关控制信息。当写使能(we)有效，则执行写操作，否则执行读取操作。同步与异步设计仅针对读操作:对于异步RAM而言，读操作为异步，即地址信号有效时，控制器直接读取RAM阵列;对于同步RAM而言，地址信号在时钟上升沿被采集，并保存在寄存器中，然后使用该地址信号读取RAM阵列，单端口RAM框图如下: 2.双端口(同步与异步) RAM 相对于单端口RAM而言，双端口RAM存在两个存取端口，并且可独立进行读写操作，具有自己的地址(addr_a、addr_b)、数据输入(din_a、din_b)、输出端口(dout_a、dout_b)以及控制信号。双端口RAM常用于视频、图像处理设计中。双端口RAM框图如下: 3.FIFO设计 FIFO是一个先入先出的存储队列，和RAM不同的是FIFO没有地址，第一个被写入队列的数据也是第一个从队列中读出的数据。FIFO可以在输入输出速率不匹配时，作为临时存储单元;可用于不同时钟域中间的同步;输入数据路径和输出数据路径之间数据宽度不匹配时，可用于数据宽度调整电路。FIFO的框图和信号功能如下: |  |  |  |  |  |  |
| 四、实验过程或算法 1.单端口RAM设计代码实现： （1）编写 Design source 文件 `timescale 1ns / 1ps module RAM_1(clk,data_in,data_out,we,addr,same); input clk; input[3:0] data_in; output reg[3:0] data_out; input we; input[1:0] addr; input same; //同步模式选择（1：同步，0：异步） reg[1:0] add_reg; reg[3:0] memo[3:0]; always @(posedge clk)begin if(we)begin memo[addr]<=data_in; //写入操作为同步，data_in只在时钟上升沿被采集 end if(same)begin add_reg<=addr; //仅在时钟上升沿，add_reg更新为输入的addr end end always @(posedge clk or we or same or addr )begin if(same)begin data_out<=memo[add_reg]; //同步模式下，data_out为地址为add_reg的值，寄存器在时钟上升沿才会更新，data_out在时钟上升沿才会更新为地址为addr的值 end else begin data_out<=memo[addr];//异步模式下，data_out直接更新为地址为当前addr的值 end end endmodule - 通过行为仿真验证正确性 仿真代码： `timescale 1ns / 1ps module RAM_1_tb(); reg clk; reg[3:0] data_in=4'b0000; wire[3:0] data_out; reg we=1; reg[1:0] addr=2'b00; reg same=1; RAM_1 ram11( .clk(clk), .data_in(data_in), .data_out(data_out), .we(we), .addr(addr), .same(same) ); always #1 clk=~clk; initial begin clk=0; #5 begin data_in=4'b0010;end//同步写入 #5 begin data_in=4'b0110;end #10 begin we=0;data_in=4'b1110;end//同步不写入 #5 begin data_in=4'b1100;end #10 begin same=0;we=1;data_in=4'b1110;end//异步写入 #5 begin data_in=4'b1001;end #10 begin we=0;data_in=4'b1010;end//异步不写入 #5 begin data_in=4'b0110;end end endmodule （3）波形图 单端口RAM 波形图 （4）RTL分析，查看电路图 单端口 RAM RTL 电路图 （5）实现综合 Run Synthesis （6）Run implementation 后实现管脚分配 2.双端口代码(同步和异步）实现： （1）编写 Design source 文件 module dual_port_ram ( input clk, input same, // 同步模式选择（1：同步，0：异步） input [1:0] addr_a, input [1:0] addr_b, input [3:0] data_in_a, input [3:0] data_in_b, input we_a, input we_b, output reg [3:0] data_out_a, output reg [3:0] data_out_b ); reg [3:0] ram [3:0]; always @(posedge clk) begin if (we_a) ram[addr_a] <= data_in_a; if (we_b) ram[addr_b] <= data_in_b; //写入都为同步 if (same) begin // 如果是同步读模式 data_out_a <= ram[addr_a]; data_out_b <= ram[addr_b]; end end always @(*) begin if (!same) begin // 如果是异步模式 data_out_a = ram[addr_a]; data_out_b = ram[addr_b]; end end endmodule （2）通过行为仿真验证正确性 仿真代码: `timescale 1ns / 1ps module test_dual_port_ram; reg clk; reg same; reg [1:0] addr_a, addr_b; reg [3:0] data_in_a, data_in_b; reg we_a, we_b; wire [3:0] data_out_a, data_out_b; // 实例化双端口RAM模块 dual_port_ram uut ( .clk(clk), .same(same), .addr_a(addr_a), .addr_b(addr_b), .data_in_a(data_in_a), .data_in_b(data_in_b), .we_a(we_a), .we_b(we_b), .data_out_a(data_out_a), .data_out_b(data_out_b) ); always begin #5 clk = ~clk; end initial begin clk = 0; same = 0; // 初始为异步模式 addr_a = 2'b00; addr_b = 2'b01; data_in_a = 4'b0001; data_in_b = 4'b0011; we_a = 1; we_b = 1; //a,b写入 #10; same = 1; // 切换到同步模式 addr_a = 2'b10; addr_b = 2'b11; data_in_a = 4'b0111; data_in_b = 4'b1111; we_a = 1; we_b = 1; //a,b写入 #10; we_a = 0; we_b = 0; // 同步模式下读取 #10; same= 0; // 切换到异步模式 addr_a = 2'b00; addr_b = 2'b01;//异步模式下读取 #10； addr_a=2’b10; data_in_b=1010; we_a = 0; we_b = 1; #10; // a异步读取，b写入 same=1; addr_a = 2'b11; addr_b = 2'b00; data_in_b= 4'b1011; #10; // a同步读取，b写入 end endmodule (3)波形图 双端口 RAM 波形图 （4）RTL 分析，查看电路图 双端口 RAM RTL 电路图 3.FIFO设计 （1）编写 Design Source 文件 `timescale 1ns / 1ps module Clear #( parameter WIDTH = 1, parameter CNT_WIDTH = 20, parameter THRESHOLD = 20'h1 ) ( input clk, input [WIDTH-1:0] in, output [WIDTH-1:0] out ); reg [CNT_WIDTH-1:0] cnt [WIDTH-1:0]; reg [WIDTH-1:0] debounced_out; integer i; always @(posedge clk) begin for (i = 0; i < WIDTH; i = i + 1) begin if (!in[i]) cnt[i] <= 0; else if (cnt[i] < THRESHOLD) cnt[i] <= cnt[i] + 1'b1; debounced_out[i] <= (cnt[i] == THRESHOLD); end end assign out = debounced_out; endmodule //FIFO模块 module FIFO( input clk, input control, input [7:0]data_in, input wr_en, input rd_en, input rst, output reg[7:0]data_out, output empty, output full ); reg [3:0]counter = 0; reg [7:0]mem[15:0]; reg [3:0]wr_ptr = 0; reg [3:0]rd_ptr = 0; // 防抖动信号 wire [7:0]data_in_clean; wire wr_en_clean; wire rd_en_clean; wire rst_clean; wire control_clean; // 检测control_clean的上升沿 reg control_clean_reg; wire control_clean_posedge; Clear #(8) clear_data_in ( .clk(clk), .in(data_in), .out(data_in_clean) ); Clear clear_control ( .clk(clk), .in(control), .out(control_clean) ); Clear clear_wr_en ( .clk(clk), .in(wr_en), .out(wr_en_clean) ); Clear clear_rd_en ( .clk(clk), .in(rd_en), .out(rd_en_clean) ); Clear clear_rst ( .clk(clk), .in(rst), .out(rst_clean) ); // 检测control_clean的上升沿 assign control_clean_posedge = control_clean && !control_clean_reg; assign empty = (counter == 0) ? 1'b1 : 1'b0; assign full = (counter == 15) ? 1'b1 : 1'b0; always @(posedge clk) begin // 更新control_clean的寄存器用于边沿检测 control_clean_reg <= control_clean; if (rst_clean) begin counter <= 0; data_out <= 0; wr_ptr <= 0; rd_ptr <= 0; end else if (control_clean_posedge) begin case({wr_en_clean, rd_en_clean}) 2'b00: counter <= counter; 2'b01: begin // 读操作 if(!empty) begin data_out <= mem[rd_ptr]; counter <= counter - 1; rd_ptr <= (rd_ptr == 15) ? 0 : rd_ptr +1; end else data_out <= 8'bz; end 2'b10: begin // 写操作 if(!full) begin mem[wr_ptr] <= data_in_clean; counter <= counter + 1; wr_ptr <= (wr_ptr == 15) ? 0 : wr_ptr +1; end end 2'b11: begin // 同时读写 if(!empty) begin data_out <= mem[rd_ptr]; rd_ptr <= (rd_ptr == 15) ? 0 : rd_ptr +1; mem[wr_ptr] <= data_in_clean; wr_ptr <= (wr_ptr == 15) ? 0 : wr_ptr +1; end else if(!full) begin mem[wr_ptr] <= data_in_clean; wr_ptr <= (wr_ptr == 15) ? 0 : wr_ptr +1; counter <= counter + 1; end else data_out <= 8'bz; end default: counter <= counter; endcase end end endmodule （2）通过行为仿真验证正确性 代码如下： `timescale 1ns/1ps module FIFO_tb(); reg clk; reg control; reg [7:0] data_in; reg wr_en; reg rd_en; reg rst; wire [7:0] data_out; wire empty; wire full; // 实例化FIFO模块 FIFO fifo_inst( .clk(clk), .control(control), .data_in(data_in), .wr_en(wr_en), .rd_en(rd_en), .rst(rst), .data_out(data_out), .empty(empty), .full(full) ); initial begin clk = 0; forever #10 clk = ~clk; end initial begin // 初始化信号 control = 0; data_in = 0; wr_en = 0; rd_en = 0; rst = 1; #100; rst = 0; #100; repeat(15) begin @(posedge clk); data_in = data_in + 1; // 数据递增 wr_en = 1; rd_en = 0; control = 1; // 触发控制信号 // 模拟按键抖动 #3 control = 0; #2 control = 1; #3 control = 0; #2 control = 1; // 等待足够长的时间让防抖动模块稳定 #200; control = 0; #50; end #100; // 读出数据 repeat(15) begin @(posedge clk); wr_en = 0; rd_en = 1; control = 1; // 触发控制信号 // 模拟按键抖动 #3 control = 0; #2 control = 1; #3 control = 0; #2 control = 1; // 等待足够长的时间让防抖动模块稳定 #200; control = 0; #50; end // 测试结束 #100; end - endmodule波形图 FIFO 仿真波形图 (4) RTL 分析，查看电路图 FIFO RTL 电路图 |  |  |  |  |  |  |
| （5）实现综合 Run Synthesis （6）Run implementation 后实现管脚分配 （7）创建比特流 （8）连接板子，烧录 （9）上板实现，再次验证 验证成功，功能实现正常。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、实验过程中遇到的问题及解决情况 1. 不理解如何使RAM在同步模式和异步模式直接切换 解决： 上网查阅资料，积极讨论，设计出可以在同步读模式和异步读模式切换的RAM。 2.设计双端口RAM时，对题目理解出现问题，使用两个存储空间 解决：请教老师，更改为使用相同的存储空间，设计两个存取端口,并且可独立进行读写操作，具有自己的地址(addr_ a、addr_ b)、数据输入(din_ a、din_ b) /输出端口(dout_ _a、dout_ b)。 3.不理解FIFO存储器的概念和工作原理。 解决：利用网络平台去查阅FIFO相关知识和定义，明白先进先出队列的概念和实现思路。 4. FIFO 上板验证时，发现出现按键抖动现象影响实验实现。 解决：学习老师提供的按键消抖模块学习文档，设计按键消抖模块，来消除抖动对实验带来的干扰。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、实验结果及分析和（或）源程序调试过程 1.仿真结果： 单端口仿真实现： 仿真波形图： 双端口仿真实现： 仿真波形图： FIFO仿真实现： 仿真波形图： 2.实验结果 利用随机存储器原理，学会 FPGA 内部存储器控制器的设计方法，成功 设计并实现了单端口与双端口 RAM（随机存储器），完成了 FIFO（先入 先出存储队列）的设计与实现 七、小组分工情况说明 ：主要负责FIFO存储器的实验代码编写、实际实现、仿真波形、RTL电路图观测 文艺：主要负责编写实验报告工作，辅助完成FIFO、单端口RAM、双端口RAM的设计和实现 吴怡：主要负责单端口RAM和双端口RAM的实验代码编写、实际实现、仿真波形、RTL电路图观测 |  |  |  |  |  |  |