《数字逻辑》实验报告

| 姓名 |  |  |  | 年级 |  | 2023级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学号 |  |  |  | 专业、班级 |  |  |
| 实验名称 | 实验七数字时钟设计 |  |  |  |  |  |
| 实验时间 | 2024.10.12 |  | 实验地点 |  | DS3410 |  |
| 实验成绩 |  |  | 实验性质 |  | □验证性 ☑设计性 □综合性 |  |
| 教师评价： □算法/实验过程正确； □源程序/实验内容提交 □程序结构/实验步骤合理； □实验结果正确； □语法、语义正确； □报告规范； 评语： 评价教师签名（电子签名）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、实验目的 通过实验，充分理解和掌握数字钟的原理，理解多进制计时器和数码管的工作原理，学会设计自己的数字钟。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、实验项目内容 1、实现一个六十进制数字时钟，秒到60则归零重加，同时让分加1，分加到60归零重加，并让小时加1，小时加到24归零重加。 2、设计用于数字钟的计数器(60进制，24进制)并编写仿真文件，观察其波形图并验证期正确性。 3、将设计好的计数器连接数码管并显示数值，数码管1,0 显示秒值，数码管2,3显示分值，小时数值可以以十六进制形式显示在led灯上。 4、综合、实验、生成bit流，下载到开发板进行验证。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、实验设计 1.实验原理 Basys 3提供了4位带小数点的七段共阳极数码，但其阴极分开，通过使对应的二极管电路阴极为低电平，点亮相应的LED灯，再通过使能端控制对应的数码管。代码实现了一个数字钟，通过七段显示器和数码管控制信号显示当前的秒和分钟数。同时，根据条件判断信号，可以选择以不同的速度递增秒和分钟数。 2.RTL原理图： |  |  |  |  |  |  |
| 3.功能模块图： |  |  |  |  |  |  |
| 四、实验过程或算法 1.核心代码： module digital_clock ( input clk, input reset, input pause, output reg [6:0]seven, output reg [3:0]an, output reg dp, output reg [4:0]hours ); reg [3:0] num; reg [26:0] count=0; reg [6:0] second; reg [6:0] minute; wire [1:0] show; always@(*) case(num) 4'h0:seven=7'b0000001; 4'h1:seven=7'b1001111; 4'h2:seven=7'b0010010; 4'h3:seven=7'b0000110; 4'h4:seven=7'b1001100; 4'h5:seven=7'b0100100; 4'h6:seven=7'b0100000; 4'h7:seven=7'b0001111; 4'h8:seven=7'b0000000; 4'h9:seven=7'b0000100; default:seven=7'b0000001; endcase assign show=count[15:14]; always@(*) begin if(show==0) begin num=second[3:0];dp=1;end else if(show==1) begin num=second[6:4];dp=1;end else if(show==2) begin num=minute[3:0];dp=0;end else if(show==3) begin num=minute[6:4];dp=1;end end always@(*) begin an=4'b1111;an[show]=0; end always@(posedge clk) begin if(reset==1) begin second=0; minute=0; count=0;hours=0; end else if(pause==1) begin count=count+1; second=second; minute=minute;hours=hours; end else if(count==100000000 ) begin if(second[3:0]==9) begin if(second[6:4]==5) begin if(minute[3:0]==9) begin if(minute[6:4]==5) begin if(hours==23) begin hours=0; end else hours=hours+1; minute[6:4]=0; end else minute[6:4]=minute[6:4]+1; minute[3:0]=0; end else minute[3:0]=minute[3:0]+1; second[6:4]=0; end else second[6:4]=second[6:4]+1; second[3:0]=0; end else second[3:0]=second[3:0]+1; count=0; end else count=count+1; end endmodule 2.通过simulate判断正确性 module digit_clock_sim(); reg clk; reg reset; reg pause; wire [6:0] seven; wire [3:0] an; wire [4:0] hours; wire dp; digital_clock gate(clk,reset,pause,seven,an,dp,hours); initial begin clk=0; reset=1; pause=0; #200 reset=0; end always #0.001 clk=~clk; endmodule ``` 3.仿真波形图 4.RTL分析，查看电路图 5.run Synthesis，run Implementation 6.打开Schematic可视化界面，配置相关IO口 7.创建比特流 8.连接开发板，进行烧录 9.上板验证 |  |  |  |  |  |  |
| 五、实验过程中遇到的问题及解决情况 1.不清楚七段数码管具体实现，如段控制以及位控制等的实现 解决方法：询问同学和老师，查询资料，阅读指导书中关于七段数码管部分的说明多次尝试 2.编写的代码在开发板运行出来显示为十六进制的数值 解决方法;询问同学，在老师指导下重新改写相关代码 3.开发板验证时计时只能计十秒 解决方法：在网上查阅资料，更改代码，重新上板验证 |  |  |  |  |  |  |
| 六、实验结果及分析和（或）源程序调试过程 1.实验分析： 模块中包含了时钟信号、复位信号、暂停信号以及七段显示器和数码管控制信号作为输入，同时还有一个小数点信号作为输出。在模块中，定义了三个寄存器：clk、reset和pause，分别用于存储时钟信号、复位信号和暂停信号。同时，定义了两个线路：seven和an，分别用于存储七段显示器的输出信号和数码管控制信号。还有一个线路dp，用于存储小数点的状态。通过时钟信号的周期性变换，以及复位和暂停信号的控制，来模拟数字钟的运行过程，并将七段显示器和数码管控制信号的输出结果进行仿真。 2.实验结果 （1）仿真结果： （2）实际显示结果： 七、小组分工情况说明 文艺：主要负责实验代码编写、实际实现、仿真波形、RTL电路图观测和实验报告收尾工作 段雯婉：主要负责辅助完成实验代码编写、实际实现、仿真波形、RTL电路图观测和实验报告收尾工作 吴怡：主要负责编写实验报告，辅助完成实验代码编写、实际实现、仿真波形、RTL电路图观测 |  |  |  |  |  |  |