《数字逻辑》实验报告

| 姓名 |  |  |  | 年级 |  | 2023级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学号 |  |  |  | 专业、班级 |  |  |
| 实验名称 | 项目三 电梯控制器设计 |  |  |  |  |  |
| 实验时间 | 2024.12.5 |  | 实验地点 |  | DS1402 |  |
| 实验成绩 |  |  | 实验性质 |  | □验证性 □设计性 □综合性 |  |
| 教师评价： □算法/实验过程正确； □源程序/实验内容提交 □程序结构/实验步骤合理； □实验结果正确； □语法、语义正确； □报告规范； 评语： 评价教师签名（电子签名）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、实验目的 通过实验，巩固有限状态机设计方法，并设计实现-一个电梯控制器。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、实验项目内容 利用BASYS开发板资源设计一个5层楼的电梯控制器系统，并能在开发板上模拟电梯运行状态，具体要求如下: (1)利用开发板的5个按键作为电梯控制器的呼叫按钮; (2)利用led灯分别显示楼层1~5的呼梯状态; . (3)利用数码管显示电梯运行时电梯所在楼层; (4) 利用时钟分频设计电梯控制器控制电梯每秒运行一层。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、实验设计 - 实验原理： - 电梯控制器系统控制流程图(电梯厢内视角) - 系统输入/输出变量 - 对于一个系统，首先需要一个时钟输入，设为clk; 按键输入，设为floor_input;数码管显示输出设为floor_to_led;叫梯楼层状态灯输出，设为nfloor。 - 按键设计 - 本实验使用板上5个按键按钮模拟电梯的叫梯按键，1层按键为BTNU,2层按键为BTNL, 3层按键为BTNC, 4层按键为BTNR, 5层按键为BTND。所以，定义一个5位按键寄存器floor_into,同时考虑到防抖(按键按下去和松开会产生抖动现象会影响到我们的操作)，在对按键寄存器进行赋值的时候要注意时间延时。 对于电梯按键，当没有叫梯时，按键相应的LED指示灯应处于熄灭状态:当有叫梯时，按键相应的LED指示灯应处于点亮状态;当在某一层已经叫梯，但是由于某种原因发现所叫梯不是自己想要的梯层时，能够取消此层的叫梯状态。 - 防抖设计为每200ms读取一次叫梯按键信息，因此需要生成一个周期为200ms的时钟信号，程序代码如下: - parameter N=99_ 99999; always@ (posedge clk) begin clk_ 200ms<=0; if (count<N/5) count<=count+1; else begin count<=0; . clk_ 200ms<=1; end end - 叫梯按键赋值程序如下: - reg [4:0]floor_now, btn_off; - always@ (posedge clk_ 200ms) begin - floor_now=floor_now^floor_input; - floor_now=floor_now&btn_off; - End - 需要注意的是，重复进行叫梯按键操作，可以进行叫梯或取消叫梯 - 服务，因此使用了一个异或代码。 - 显示设计 电梯控制器包括两种显示，即数码管显示电梯所在楼层和LED灯显示所叫楼层服务。 |  |  |  |  |  |  |
| - 实验过程或算法 - 实验代码: module TopModule( input clk, input [4:0] floor_input, output [6:0] floor_to_led, output [2:0] floor, output [4:0] current_floor ); ElevatorControl elevator_ctrl( .floor_input(floor_input), .clk(clk), .floor(floor), .current_floor(current_floor) ); FloorDisplay floor_disp( .floor(floor), .floor_to_led(floor_to_led) ); endmodule module ElevatorControl( input [4:0] floor_input, input clk, output reg [2:0] floor, output reg [4:0] current_floor ); reg [1:0] current_state, next_state; reg [4:0] button_off=5'b11111; reg [4:0] state =5'b00001; parameter IDLE = 2'b00; parameter MOVING_UP = 2'b01; parameter MOVING_DOWN = 2'b10; always @(*) begin case (current_state) IDLE: begin if(current_floor==0) next_state=IDLE; else begin if (current_floor>state&&(current_floor-state)>=state) next_state = MOVING_UP; else if (current_floor < state) next_state = MOVING_DOWN; else next_state = IDLE; end end MOVING_UP: begin if(current_floor ==0¦¦floor==5) next_state=IDLE; else begin if(current_floor[floor-1]==1) next_state =IDLE; else begin if (current_floor>state&&(current_floor-state)>=state) next_state = MOVING_UP; else next_state = IDLE; end end end MOVING_DOWN: begin if(current_floor==0) next_state=IDLE; else begin if(current_floor[floor-1]==1) next_state =IDLE; else begin if (current_floor >= state) next_state = IDLE; else next_state = MOVING_DOWN; end end end endcase end always @(posedge clk) begin button_off=5'b11111; current_state = next_state; case (current_state) MOVING_UP: begin floor <= floor + 1; state<={state[3:0],state[4]}; end MOVING_DOWN: begin floor <= floor - 1; state<={state[0],state[4:1]}; end IDLE: begin floor<=floor; if(current_floor[floor-1]==1) button_off[floor-1]=0; end default: floor <= floor; endcase end initial begin floor = 3'b001; current_floor=5'b00000; current_state=IDLE; end always @(posedge clk) begin current_floor = current_floor ^ floor_input; current_floor = current_floor&button_off; end endmodule module FloorDisplay( input [2:0] floor, output reg [6:0] floor_to_led ); always@(*) case(floor) 4'h1:floor_to_led=7'b1001111; 4'h2:floor_to_led=7'b0010010; 4'h3:floor_to_led=7'b0000110; 4'h4:floor_to_led=7'b1001100; 4'h5:floor_to_led=7'b0100100; default:floor_to_led = 7'b1001111; endcase endmodule 管脚分配： |  |  |  |  |  |  |
| - 实验过程中遇到的问题及解决情况 - 1.对时序逻辑电路的Verilog代码不熟悉，导致编写的代码中有错误，且有多余的代码。 - 解决：学习和重用现有代码：查阅相关资料或参考已有的实验代码是解决问题的好方法。对于时序逻辑电路，理解状态机的实现方式非常重要，尽量避免不必要的冗余逻辑。 - 2.配置IO口后生成比特流文件总是出现报错，以及部分管脚分配不合理 - 解决情况：选择合适匹配的IO电平标准和管脚电压，多次尝试，不断修改，选择合适的分配管脚 - 3.不确定按键消抖模块是否正常工作，或者它是否会引起误判 - 解决：每次读取按键时，要确保读取时间间隔适中。防抖模块的工作原理是通过延时来确保按键稳定，这个延时应该大于按键的抖动周期。你可以通过观察防抖模块输出信号的变化，确保按键状态稳定后再进行下一次操作。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、实验结果及分析和（或）源程序调试过程 仿真文件： module DIANTI_sim(); reg clk=0; reg[4:0] floor_into=5'b00010; wire[4:0] nfloor; wire[6:0] floor_to_led; wire[3:0] number; DIANTI u(.clk(clk),.floor_input(floor_into),.nfloor(nfloor),.floor_to_led(floor_to_led),.number(number)); always #100 clk=~clk; initial begin #200 floor_into=5'b00101; #200 floor_into=5'b00011; #200 floor_into=5'b00001; #200 floor_into=5'b00100; #200 floor_into=5'b00010; end Endmodule 仿真图： 七、小组分工情况说明 文艺：主要负责实验代码编写、实际实现、仿真波形、RTL电路图观测。 ：主要负责编写实验报告工作 吴怡：主要负责编写实验报告工作 |  |  |  |  |  |  |