实验一

实验效果

- 下位机连接4个红绿灯，模拟道路十字路口红绿灯。

每个红绿灯有红黄绿3个灯泡，使用红灯和绿灯模拟交通路口红灯和绿灯。

每个交通路口有4个状态，每种状态只有一个方向是绿灯，其他方向为红灯。

状态1：南北左转为绿灯，其他为红灯

状态2：南北方向直行和右转为绿灯，其他为红灯

状态3：东西方向左转为绿灯，其他为红灯

状态4：东西方向直行和右转为绿灯，其他方向为红灯。

- 实现下位机代码，并接入虚拟仿真系统，实现与仿真平台红绿灯状态同步。

- 下位机连接避障传感器，实现检测到障碍信号后，地图中增加一辆车。

实验上述过程中完成实验一实验报告中要求的内容。

上位机核心代码在app/service/ serial_service.py中，与仿真平台通信相关代码在app/routers/websocket.py中。

send_periodic_updates方法调用了读取传感器信号函数，判断是否检测到障碍信号，检测到信号，给前端仿真系统发送增加一辆车命令。

websocket_endpoint方法接收仿真系统状态信息，包含车流量信息和交通信号灯信息，车流量信息用于推理机推理，信号灯用于与下位机信号灯同步。

light_times = reason_service.reason_process(car_info) 功能：

将车流量信息发送给推理机推理信号灯时长，

await manager.send_personal_message(json.dumps({

'type': "lightTime",

"data": light_times

}), websocket)

功能： 将推理的信号灯时长发送给前端